以下是对该计算机网络期中考试文档中选择题和填空题涉及的知识点总结：

一、计算机网络基础架构

1.通信子网与资源子网

-通信子网：由网络连接设备（网桥、交换机、路由器）和通信线路组成，负责数据传输，如第1题。

-资源子网：包括计算机硬件、软件和数据资源，负责数据处理。

2.网络分层模型

-传输层：实现端到端的可靠传输（如TCP协议），对应第2题。

-表示层：负责数据格式转换、加密解密，如第8题。

-物理层：接口特性包括机械、电气、功能和过程特性，过程特性描述信号时序，对应第7题。

二、数据传输技术

1.信道复用技术

-频分复用（FDM）：同一时间使用不同频带，如第3题。

-时分复用（TDM）：不同时间使用同一信道；统计时分复用按需分配时隙。

-码分复用（CDM）：利用码片序列区分用户，如填空题第2题。

-波分复用（WDM）：光纤通信中按波长复用，填空题第2题。

2.数据传输速率计算

-波特率与数据率：以太网采用曼彻斯特编码，数据率=波特率÷2，如第4题（40Mbaud→20Mbit/s）。

-奈奎斯特定理：无噪声时，最大数据率=2×带宽×log₂(码元种类数)，如第5题（3kHz带宽，4相位QAM→码元数8，计算得24kbit/s）。

3.CSMA/CD协议

-工作原理：多点接入、载波监听、碰撞检测、冲突后退避，简答题第2题，选择题未直接考查但需理解。

三、局域网与广域网技术

1.VLAN（虚拟局域网）

-逻辑分组，与物理位置无关，可跨交换机，非新型局域网，第6题D选项错误。

2.网络设备特性

-集线器：共享带宽，100Mbit/s集线器10端口→每端口10Mbit/s，填空题第3题。

-交换机：独立带宽，100Mbit/s交换机20端口→每端口100Mbit/s，填空题第3题。

-冲突域与广播域：交换机默认1个广播域、每个端口1个冲突域（未配置VLAN时），填空题第4题。

3.网络互连设备

-路由器：用于局域网与广域网互连，填空题第6题。

四、IP地址与子网划分

1.IP地址与硬件地址区别

-IP地址：网络层逻辑地址，唯一标识Internet主机，填空题第5题。

-MAC地址：数据链路层物理地址，用于局域网通信，简答题第4题考点。

2.子网划分与地址计算

-主机168.16.84.24/24：子网掩码255.255.255.0，网络地址168.16.84.0，可分配地址范围168.16.84.1~254，第10题选C。

-广播地址：子网中最后一个地址（如168.16.84.255），可分配地址为网络地址+1至广播地址-1。

五、其他核心知识点

1.数据链路层基本问题

-封装成帧、透明传输、差错检测，填空题第1题。

2.TCP/IP协议族

-网络层核心协议IP：实现网络互联，填空题第7题。

-ARP：IP地址解析为MAC地址；ICMP：网络层差错报告，简答题第3题。

3.码分多址（CDMA）

-通过码片序列区分发送方，如简答题第7题，需计算接收码片与各站码片的内积判断发送数据。

总结高频考点

-必考点：网络分层功能（传输层、表示层）、IP地址计算、信道复用技术、网络设备特性（交换机/集线器）。

-易混点：VLAN的逻辑性质、曼彻斯特编码的数据率计算、冲突域与广播域的区分。

-计算题基础：奈奎斯特定理、子网地址范围推导、CSMA/CD最短帧长（需结合传播时延，如简答题第6题）。

1.网络协议的三个要素是什么？各有什么含义？（6分）

答案：
网络协议的三个要素是语法、语义和时序（同步），具体含义如下：

语法：数据与控制信息的结构或格式，规定“如何传输”。例如，TCP报文的首部格式。

语义：需要发出何种控制信息、完成何种动作及做出何种响应，规定“传输什么”。例如，HTTP请求中的GET/POST方法。

时序（同步）：事件实现顺序的详细说明，规定“何时传输”。例如，TCP三次握手的时序关系。

CSMA/CD（载波侦听多路访问/碰撞检测）协议是以太网实现共享信道访问的核心机制，其工作原理围绕“多点接入”“载波监听”“碰撞检测”三大环节展开，具体如下：

一、多点接入（Multi-Access）

-信道共享本质：多个节点连接至同一总线型物理信道（如早期以太网的同轴电缆），所有节点共享信道带宽，需通过协议协调数据发送权。

-核心问题：若多个节点同时发送数据，信号会在信道中叠加形成“碰撞”，导致数据传输失败，因此需要机制避免或处理碰撞。

二、载波监听（CarrierSense）

-发送前的信道检测：节点发送数据前，先监听信道是否存在其他节点传输的信号（即“载波”）。

-若信道空闲（无载波），节点认为可以发送数据；

-若信道忙（有载波），节点等待至信道空闲后再尝试发送。

-实现方式：通过硬件电路检测信道电压变化，判断是否有数据正在传输。

三、碰撞检测（CollisionDetection）

-发送中的实时监听：节点在发送数据过程中，持续检测信道是否发生信号碰撞（即自身发送的信号与其他节点信号叠加，导致电压异常）。

-碰撞处理流程：

1.立即终止传输：检测到碰撞后，节点立即停止发送数据，并发送一段“碰撞强化信号”（干扰信号），确保所有节点感知碰撞。

2.二进制指数退避：停止发送后，节点按二进制指数退避算法计算随机等待时间，再重新尝试发送。具体规则为：

-退避时间=随机数×基本时间单位（基本时间单位为信道的往返传播时延，即2×传播时延）；

-随机数从[0,2ᵏ-1]中选取，ᵏ为碰撞次数（ᵏ≤10），超过10次后ᵏ固定为10，避免退避时间过长。

例如，1km长、1Gbit/s的网络中，传播时延为5μs，最短帧长为10000bit（1250字节），若帧长过短，碰撞可能在发送结束后才被检测到，导致协议失效（见文档简答题第6题）。

-碰撞域范围：碰撞域是指网络中可能发生信号碰撞的最大区域，由信号传播时延决定。在CSMA/CD网络中，集线器（Hub）会扩大碰撞域，而交换机（Switch）通过端口隔离缩小碰撞域（见文档填空题第4题）。

3.试简单说明下列协议的作用：IP、ARP和ICMP。（6分）

答案：

IP（网际协议）：网络层核心协议，提供无连接的数据报传输，实现不同网络间的路由转发，如将数据包从源网络发送至目标网络。

ARP（地址解析协议）：将IP地址解析为对应的MAC地址，用于局域网内数据链路层的通信。例如，主机发送数据前通过ARP获取目标主机的MAC地址。

ICMP（互联网控制报文协议）：用于网络层的差错报告和控制信息传递，如发送“目标不可达”“超时”等报文，帮助维护网络连通性。

4.试说明IP地址与硬件地址的区别，为什么要使用这两种不同的地址？（6分）

答案：

区别：

IP地址：网络层逻辑地址，长度32位（IPv4），由软件分配，用于标识主机在互联网中的逻辑位置，具有跨网络的唯一性。

硬件地址（MAC地址）：数据链路层物理地址，长度48位，固化在网卡中，用于局域网内相邻节点间的通信，仅在本地网络有效。

使用原因：

IP地址抽象了物理网络的差异，实现跨网络的统一编址，便于路由转发；

MAC地址用于本地数据传输的帧封装，两者结合实现“逻辑定位+物理传输”的分层功能，符合网络分层设计思想。

5、6、7计算略

8.有拓扑结构如下，3个主机通过二层交换机连接，IP地址和掩码配置如下：

A:192.168.0.11，掩码255.255.255.0

B:192.168.0.22，掩码255.255.0.0

C:192.168.1.33，掩码255.255.255.0
(1)主机A到主机C能通吗？为什么？
(2)若主机A掩码错配为255.255.0.0，ping主机B通吗？为什么？
答案：
(1)不能通。原因：A（192.168.0.0/24）与C（192.168.1.0/24）属于不同网段，二层交换机仅根据MAC地址转发，不处理三层路由，跨网段通信需路由器转发，故无法直接通信。
(2)能通。原因：A的掩码错配为255.255.0.0后，A认为自己与B处于同一网段（192.168.0.0/16），会直接发送ARP请求获取B的MAC地址，二层交换机可转发帧，故能通信（但实际B的掩码为/24，可能存在逻辑网段认知差异，但物理层和数据链路层通信不受影响）。