计网 - 知识点声明（概述）

1. 互联网的组成、核心部分的数据传送方式

- 互联网组成：由边缘部分（如个人电脑、服务器等端系统）和核心部分（由大量网络和路由器等网络设备组成 ）构成。

- 核心部分数据传送方式：主要有电路交换（通信前建立专用物理通路，如早期电话网 ）、分组交换（将数据分割成分组传输，路由器存储 - 转发分组 ）、报文交换（以完整报文为单位存储 - 转发，不事先建立连接 ）。

2. 计算机网络的类别

- 按范围：局域网（LAN，如校园网，范围小、速率高 ）、城域网（MAN，覆盖城市区域 ）、广域网（WAN，覆盖范围广，如 Internet ）。

- 按拓扑结构：总线型（所有设备连接在一条总线上 ）、星型（以中央节点为中心 ）、环型（设备连接成环状 ）等 。

3. 计算机网络的性能计算

- 速率：数据的传输速率，单位 b/s（比特每秒） 。

- 带宽：原指信号具有的频带宽度，在网络中表示网络的通信线路所能传送数据的能力 。

- 吞吐量：单位时间内通过某个网络（或接口）的数据量 。

- 时延：包括发送时延（主机发送数据帧所需时间 ）、传播时延（信号在信道中传播所需时间 ）、处理时延（路由器等设备处理分组的时间 ）、排队时延（分组在队列中等待的时间 ） 。

4. 计算机网络体系结构、网络协议的组成要素

- 计算机网络体系结构：是计算机网络的各层及其协议的集合，如 OSI 参考模型（七层 ）和 TCP/IP 模型（四层 ） 。

- 网络协议组成要素：语法（数据与控制信息的结构和格式 ）、语义（需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应 ）、同步（事件实现顺序的详细说明 ） 。

计网 - 知识点声明（物理层）

1. 接口的四个特性

- 机械特性：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列等 。

- 电气特性：规定接口电缆的各条线上出现的电压范围 。

- 功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义 。

- 规程特性：定义各条物理线路的工作规程和时序关系 。

2. 数据通信基础知识、常用编码方式

- 数据通信基础知识：涉及信源（产生和发送数据的源头 ）、信宿（接收数据的终点 ）、信道（数据传输的通道 ）等概念 。

- 常用编码方式：不归零制（高电平代表 1，低电平代表 0 ，但存在同步问题 ）、归零制（每个码元传输结束后信号回归到零电平 ）、曼彻斯特编码（位中间跳变表示时钟和数据，高 - 低跳变表示 1，低 - 高跳变表示 0 ）、差分曼彻斯特编码（位开始边界有跳变表示 0，无跳变表示 1 ） 。

3. 信道、码元相关计算

- 信道：分为模拟信道（传输模拟信号 ）和数字信道（传输数字信号 ） 。

- 码元相关计算：码元是在数字通信中常用的一个信号基本波形，涉及码元速率（单位时间内传输的码元个数 ）等计算 。

4. 物理层下的传输媒介

- 导向型传输媒介：双绞线（成本低，常用于局域网 ）、同轴电缆（抗干扰能力较强，曾用于有线电视网 ）、光纤（传输速率高、衰减小、抗干扰能力强 ） 。

- 非导向型传输媒介：包括无线电波（用于无线局域网、移动通信等 ）、微波（用于长途通信、卫星通信等 ）、红外线（用于短距离通信，如遥控器 ）等 。

5. 信道复用技术（重点是码分复用，其余了解即可）

- 频分复用（FDM）：将信道的带宽划分为若干个频段，每个用户占用一个频段进行通信 。

- 时分复用（TDM）：将时间划分为若干时隙，每个用户占用一个时隙进行通信 。

- 波分复用（WDM）：在光纤通信中，将不同波长的光信号复用到一根光纤中传输 。

- 码分复用（CDM）：各用户使用经过特殊挑选的不同码型，在同一时间、同一频段上传输信号，利用码序列的正交性来区分不同用户 ，码分多址（CDMA）是其在移动通信中的应用 。

计网 - 知识点声明（数据链路层）

1. 数据链路层的三个基本问题、CRC 检测

- 三个基本问题：封装成帧（在一段数据前后添加首部和尾部，界定帧的界限 ）、透明传输（解决帧中出现控制字符的问题，如字节填充 ）、差错检测（检测传输过程中出现的误码，常用 CRC 等方法 ） 。

- CRC 检测：即循环冗余校验，发送方根据待发送数据和生成多项式计算出冗余码，附加在数据后发送；接收方用同样生成多项式对接收数据进行计算，若余数为 0 则认为数据传输无误 。

2. 点对点信道、广播信道的特点

- 点对点信道：一对一通信，如两台计算机通过网线直接相连，传输过程简单，基本不存在冲突问题 。

- 广播信道：一对多通信，多个主机共享信道，如早期以太网，易产生冲突，需要介质访问控制协议来协调 。

3. HDLC 协议（帧格式、透明传输方案、可靠传输、支持点对点 + 广播）

- 帧格式：由标志字段（F，标识帧的开始和结束 ）、地址字段（A，用于标识从站地址 ）、控制字段（C，规定帧的类型和功能 ）、信息字段（I，可选，存放数据 ）、帧校验序列字段（FCS，用于差错检测 ）组成 。

- 透明传输方案：采用零比特填充法，在发送端，当发现 5 个连续 1 时，自动插入一个 0 ；接收端做相反处理 。

- 可靠传输：使用编号和确认机制，对发送的帧进行编号，接收方通过发送确认帧来告知发送方已正确接收 。

- 支持点对点 + 广播：可在点对点链路以及某些支持广播的网络环境中使用 。

4. PPP 协议（有连接不可靠、帧格式、透明传输方案、LCP）

- 有连接不可靠：PPP 协议建立链路连接，但不保证数据可靠传输，靠上层协议处理可靠性问题 。

- 帧格式：由标志字段（0x7E ，标识帧的开始和结束 ）、地址字段（全 1 ，表示所有站 ）、控制字段（默认 0x03 ，表示无编号帧 ）、协议字段（标识数据部分的协议类型 ）、信息字段（存放数据 ）、帧校验序列字段（FCS ，用于差错检测 ）组成 。

- 透明传输方案：字节填充法，当信息字段中出现 0x7E 时，转换为 0x7D 0x5E ；出现 0x7D 时，转换为 0x7D 0x5D 。

- LCP（链路控制协议）：用于建立、配置、测试和拆除数据链路连接 。

5. CS/MACD 协议的特点（多点接入、载波监听、碰撞检测、退避、争用期）

- 多点接入：多个站点连接在同一共享信道上 。

- 载波监听：发送前先监听信道，若空闲则发送数据 。

- 碰撞检测：边发送边检测，若检测到信号冲突（即发生碰撞 ），立即停止发送 。

- 退避：发生碰撞后，各站点随机等待一段时间再重新尝试发送，减少再次碰撞概率 。

- 争用期：以太网端到端往返时间 2τ ，在争用期内若未检测到碰撞，才能确定数据发送成功 。

6. MAC 帧格式：由目的地址字段（DA，接收方 MAC 地址 ）、源地址字段（SA，发送方 MAC 地址 ）、类型字段（标识上层协议类型 ）、数据字段（存放高层数据，长度有范围限制 ）、帧校验序列字段（FCS ，用于差错检测 ）组成 。

7. 适配器、集线器、交换机作用、自学习工作方式、生成树协议

- 适配器：即网卡，实现计算机与网络的物理连接，进行数据的封装和解封装，实现数据链路层和物理层功能 。

- 集线器：工作在物理层，对信号进行放大和转发，所有端口共享带宽，易产生冲突 。

- 交换机：工作在数据链路层，根据 MAC 地址转发数据帧，每个端口有独立带宽 。

- 自学习工作方式：交换机通过记录端口与 MAC 地址的对应关系建立转发表，根据转发表转发数据帧 。

- 生成树协议：防止网络中出现环路导致广播风暴等问题，通过阻塞某些端口构建无环的树状拓扑结构 。

8. 虚拟局域网、高速以太网

- 虚拟局域网（VLAN）：通过软件方式将局域网内的设备划分成不同逻辑子网，不同 VLAN 间通信需通过三层设备（如路由器 ），可提高网络安全性和管理效率 。

- 高速以太网：包括快速以太网（100 Mbps ，如 100BASE - T ）、吉比特以太网（1 Gbps ）、10 吉比特以太网（10 Gbps ）等，提高了网络传输速率 。

名词解释（示例）

- ARPANET ：Advanced Research Projects Agency Network，阿帕网，是美国国防部高级研究计划局开发的世界上第一个运营的分组交换网络，被认为是互联网的前身 。

- QAM ：Quadrature Amplitude Modulation，正交振幅调制，是一种将两种调幅信号（互为正交 ）合成为一路的调制方式，常用于数字通信中提高频谱利用率 。

- MTU ：Maximum Transmission Unit，最大传输单元，指数据链路层帧中能承载的最大数据量，超过此大小的数据需分片传输 。

- IP ：Internet Protocol，网际协议，是 TCP/IP 体系中网络层的核心协议，负责为不同网络中的主机提供逻辑寻址和分组转发功能 。

- TPDU ：Transport Protocol Data Unit，传输协议数据单元，是传输层的协议数据单元，即从传输层发往网络层的数据 。

- DNS ：Domain Name System，域名系统，是一种分布式数据库系统，用于将域名解析为对应的 IP 地址，方便用户访问网络资源 。

- TCP/IP ：Transmission Control Protocol/Internet Protocol，传输控制协议 / 网际协议，是 Internet 所采用的标准网络协议，包括网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议等 。

- STP(线) ：Shielded Twisted - Pair，屏蔽双绞线，在双绞线的基础上增加了金属屏蔽层，抗干扰能力更强，常用于对电磁干扰要求较高的环境 。

- CRC ：Cyclic Redundancy Check，循环冗余校验，一种差错检测方法，通过计算冗余码对数据进行校验，判断数据在传输过程中是否出现误码 。

- ICANN ：Internet Corporation for Assigned Names and Numbers，互联网名称与数字地址分配机构，负责全球互联网中域名系统、IP 地址分配等重要事务的管理 。

- UDP ：User Datagram Protocol，用户数据报协议，是 TCP/IP 体系中传输层的无连接协议，提供简单、快速的数据传输服务，不保证可靠传输 。

- TLD ：Top - Level Domain，顶级域名，域名系统中最顶层的域名，如 .com（商业机构 ）、.org（非盈利组织 ）、.edu（教育机构 ）等 。

- ISP ：Internet Service Provider，互联网服务提供商，如电信、联通等公司，为用户提供互联网接入及相关服务 。

- x/UTP ：Unshielded Twisted - Pair，非屏蔽双绞线，由多对双绞线和塑料外皮构成，成本较低，广泛应用于局域网布线 。

- FCS ：Frame Check Sequence，帧校验序列，在数据链路层中用于检测帧在传输过程中是否出现差错的校验码 。

- ARP ：Address Resolution Protocol，地址解析协议，用于将 IP 地址解析为对应的 MAC 地址，使网络层的 IP 地址能在数据链路层正确传输数据 。

- TCP ：Transmission Control Protocol，传输控制协议，是 TCP/IP 体系中传输层的面向连接、可靠的传输协议，通过三次握手建立连接，采用确认、重传等机制保证数据可靠传输 。

- FTP ：File Transfer Protocol，文件传输协议，应用层协议，用于在网络上进行文件传输，提供可靠的文件传输服务 。