以下内容很多由ai生成 和课本不一样 以课本复习为主

ISA

指令集架构是计算机体系结构的一部分，它定义了计算机硬件能够理解和执行的指令集合、指令格式、操作数类型、寄存器组织、存储管理以及中断和异常处理等内容。它是软件和硬件之间的接口，软件通过 ISA 规定的指令来控制硬件的操作。

CPI

执行一条指令所需的时钟周期数

CISC

复杂指令集计算机是一种计算机体系结构，其设计理念是通过在指令系统中设置大量功能复杂的指令，把一些原来由软件实现的、常用的功能改用硬件的指令系统实现，以此来提高计算机的执行速度

RISC

精简指令集计算机是一种计算机体系结构，其基本思想是尽量简化计算机指令功能，只保留那些功能简单、能在一个节拍内执行完成的指令，而把较复杂的功能用一段子程序来实现

流水线冒险和各种冒险

流水线种可能会遇到一些情况使得流水线无法正确执行后续指令而引起流水线阻塞和停顿

结构冒险   当硬件资源不能同时满足流水线各阶段的需求时发生的冒险。

数据冒险   当一条指令需要用到前面指令尚未产生的数据时产生的数据相关性问题。

控制冒险   主要是由于分支指令和其他改变程序执行流程的指令引起的。当流水线处理器遇到分支指令时，在分支指令的目标地址确定之前，流水线后续的指令可能已经取指并部分执行，而这些指令可能在分支指令执行后是不应该执行的。

转发

在流水线处理器的数据冒险处理中，数据转发（Data Forwarding）也称为旁路（Bypassing），是一种硬件机制。它的主要作用是将一条指令执行阶段产生的结果直接传递给后续需要该结果的指令，使得后续指令能够在数据尚未写入寄存器（常规流程）之前就获取正确的数据，从而避免因为等待数据而导致的流水线停顿。

一条指令应该给出那些信息

操作码 源操作数或其地址 结果的地址 下条指令地址

什么是 RISC?简述它的主要特点。

RISC 是精简指令系统计算机，它有以下特点：①选取使用频率最高的一些简单指令，以及很有用 但不复杂的指令。②指令长度固定，指令格式种类少，寻址方式种类少。③只有取数/存数指令 访问存储器，其余指令的操作都在寄存器之间进行。④大部分指令在一个机器周期内完成。⑤CPU 中通用寄存器数量相当多。⑥以硬布线控制为主，不用或少用微指令码控制。⑦一般用高级语言 编程，特别重视编译优化工作，以减少程序执行时间。

冯.诺依曼原理的内容。

数字计算机的数制采用二进制；计算机应该按照程序顺序执行。 其主要内容是： 1.计算机由控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备五大部分组成。 2.程序和数据以二进制代码形式不加区别地存放在存储器中，存放位置由地址确定。 3.控制器根据存放在存储器中地指令序列（程序）进行工作，并由一个程序计数器控制指令地执 行。控制器具有判断能力，能根据计算结果选择不同的工作流程。

I/O 有哪些编址方式?各有何特点?

I/O 的编址方式有两种：统一编址和独立编址。 统一编址即在内存地址空间划出一定的范围作为 I/O 地址，这样通过访存指令即可实现对 I/O 的 访问。但是主存容量相应减少了。所谓独立编址即 I/O 和主存的地址是分开的，I/O 地址不占 内存空间，故这种编址不影响主存容量，但访问 I/O 时必须有专用 I/O 的指令。

为什么说在cpu和内存之间引入cache能提高cpu访问效率

时间局部性和空间局部性

Cache关联度是什么 它和命中率 命中时间关系

关联度是一个主存块映射到cache种可能存放的位置个数

关联度越低 命中率 命中时间更低

Cache-主存 主存-磁盘两个层次有什么不同

Cache - 主存层次主要是为了解决 CPU 和主存之间的速度差异，主要用于加速 CPU 对数据和指令的访问

主存 - 磁盘用于长期存储大量的系统文件、用户文件（如文档、图片、视频等）、应用程序安装文件等。磁盘是计算机系统的数据仓库，即使计算机断电，数据仍然存储在磁盘中。

什么是i/o接口？基本功能？

I/O 接口（Input/Output Interface）是计算机系统中用于连接外部设备（如键盘、鼠标、打印机、磁盘驱动器等）和主机（CPU 和主存）的电路模块或组件。它是主机与外部设备之间进行信息交换的桥梁，使得主机能够控制外部设备的操作，同时也能接收外部设备传来的信息。

数据缓冲

错误或状态预测

控制定时

数据格式转换

i/o接口的编址方式？

独立编址和统一编址

独立编址方式是将 I/O 端口地址和存储器地址空间分开，为 I/O 端口单独分配一个地址范围。在这种方式下，CPU 使用专门的输入（IN）和输出（OUT）指令来访问 I/O 端口，这些指令与访问存储器的指令是不同的。

中断系统的基本职能

及时记录各种中断请求信号

自动响应中断请求

自动判优

保护被中断程序的断点和现场

中断屏蔽

为什么保护现场和恢复现场cpu必须关中断？

通过关闭中断，可以确保在保护现场和恢复现场这两个关键过程中，不会受到其他中断请求的干扰。这样就能保证现场信息准确地保存和恢复，使被中断程序在中断处理完成后能够按照预期的状态继续执行。