量子计算机的硬件架构

一、介绍量子计算的基本概念和原理

1.1量子计算的基本概念

量子计算是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算模式，基于量子叠加和纠缠等量子力学规律，将信息存储在物质的量子态中，并通过量子门实施量子态的受控演化来实现计算处理。[1]与经典计算不同，量子计算遵循量子力学规律，它是能突破经典算力瓶颈的新型计算模式。量子计算机，作为执行量子计算任务的设备，以量子比特（qubit）为基本运算单元。在量子计算中，基于量子叠加原理，量子比特的不同状态可被同时存储和处理，其信息存储量、并行计算能力以指数级增加。

1.2量子计算的基本原理

量子力学中的态叠加原理赋予了量子信息单元独特而神奇的性质，使其状态能够处于多种可能性的叠加状态之中。正是这一特性，使得量子信息处理相较于经典信息处理在效率方面潜藏着更为巨大的潜力。在普通计算机里，一个 2 位寄存器在特定的某一时间点上，仅仅能够存储 4 个二进制数，也就是 00、01、10、11 这四个数字中的某一个，它的存储状态是单一且确定的。然而，量子计算机中的 2 位量子位（qubit）寄存器却截然不同，它能够同时存储这四种状态的叠加状态，仿佛在同一时刻可以容纳多个不同的信息组合，这是经典计算机所无法企及的。随着量子比特数量的不断增多，对于 n 个量子比特而言，量子信息能够处于 2 的 n 次方种可能状态的叠加状态。并且，当与量子力学演化所具备的并行性相互配合时，量子计算机便能够展现出远超传统计算机的处理速度。例如，在处理一些复杂的计算任务时，量子计算机能够利用这种叠加态和并行性，同时对众多可能的状态进行处理和运算，而传统计算机则只能按照顺序依次处理各个状态，效率上的差距由此可见一斑。

对照传统的通用计算机，其理论模型是大家所熟知的通用图灵机。而通用的量子计算机，其理论模型则是在量子力学规律的全新诠释之下的通用图灵机。从可计算的问题范畴来考量，量子计算机所能够解决的问题其实与传统计算机所能解决的问题范围是相同的。但是，如果从计算效率的角度出发，由于量子力学叠加性这一关键特性的存在，某些现有的量子算法在处理特定问题时，速度会显著快于传统的通用计算机。比如在一些涉及大规模数据搜索或者复杂加密算法破解的场景中，量子算法能够凭借其叠加态的优势，在更短的时间内完成计算任务，为相关领域带来前所未有的变革和突破。

量子计算机极大地突破了传统计算机原有的诸多限制。当前较为流行的量子计算模型主要是以量子闸（量子逻辑闸）网络来对计算过程进行描述。量子计算机的输入采用一个具备有限能级的量子系统来刻画，其中典型的例子便是二能级系统，也就是所谓的量子比特（qubits）。量子计算机的变换，也就是量子计算过程，涵盖了所有可能的正变换。这意味着在量子计算的世界里，其计算的灵活性和多样性得到了极大的拓展。

（1）量子计算机的输入态和输出态为一般的叠加态，其相互之间通常不正交；

（2）量子计算机的变换为所有可能的正变换。得出输出态之后，量子计算机对输出态进行一定的测量，从而得到计算结果。

传统计算实际上可以看作是一类特殊的量子计算。量子计算在很大程度上对传统计算进行了极为广泛的扩充。其最为核心和本质的特征便是量子叠加性以及量子相干性。在量子计算机的运行过程中，对于每一个叠加分量所实现的变换，实际上相当于一种经典计算。而神奇的是，所有这些传统计算能够同时完成，并且它们会按照一定的概率振幅叠加起来，最终共同给出量子计算机的输出结果。这种独特的计算方式被称为量子并行计算。量子并行计算充分利用了量子叠加态的特性，使得量子计算机能够在同一时间内处理海量的信息，从而在计算效率上实现了质的飞跃。

二、量子计算机硬件的组成

2.1 量子数据平面

任何量子计算机最重要的部分是它其中的量子比特。量子数据平面是量子计算机的 “心脏”。它包括物理的真实量子和将其固定所需的结构。它还必须包含一些必要的线路支持来测量，并对基于门型系统的物理量子进行门操作。通过量子计算机的门操作将控制信号传输到特定的量子比特，设置它的状态。[2]

在某些方面，量子数据平面看起来类似于现场可编程逻辑门阵列（FPGA）。FPGA是经典的计算设备，包含大量灵活的逻辑块。每个逻辑块都可以被配置，在程序运行时执行一个逻辑功能，逻辑块之间还可以互连。

对于基于门型系统，由于一些操作需要两个量子比特，量子数据平面必须提供一个可编程的网络，使两个或更多的量子比特能够互动。高保真度要求量子比特与环境有很好的隔离，这就限制了量子比特间连通性，每个量子比特较难直接与其他量子比特进行交互。[3]

超导量子芯片上的量子比特通过门操作接收控制信号，这些信号用来设置量子比特的状态，实现量子计算的基本操作。与环境隔离以保持量子相干性，同时也需要与其他量子比特进行交互，这要求芯片设计上具有高度的连通性和控制精度。

2.2 控制和测量平面

控制和测量平面将控制处理器的数字信号（要执行的量子操作）转换为对量子数据平面中的对量子比特进行操作所需的模拟控制信号。它还要将数据平面中的量子比特的测量输出转换为控制处理器可以处理的经典二进制数据。

控制信号的产生和传输具有一定的挑战性，控制信号中的微小误差，或者量子比特的物理设计不规范，都会影响运算结果。[4]随着机器的运行，与每个门操作相关的误差会不断累积。

任何这些信号隔离的不完善，信号串扰（crosstalk）等都会导致在操作过程中出现本不应该有的其他微小控制信号，导致其量子比特状态产生误差。

对控制信号进行适当的屏蔽是很必要的，但比较复杂，因为它们必须通过设备，通过真空、冷却或两者结合来隔离量子数据平面（量子比特所在的位置）与其周围环境；这一要求制约了可能的隔离方法。

量子计算控制信号的性质取决于量子比特技术。例如，离子阱量子比特的系统通常依靠通过自由空间或波导传输的微波或光学信号（电磁辐射的形式）传递到量子比特的位置。

超导量子芯片控制信号通常是通过导线传输的微波或低

频电信号，这些信号需要精确地传输到特定的量子比特，而不干扰其他量子比特。经典计算的门具有很好的抗噪声能力和可忽略的错误率，量子门操作依赖于控制信号的传递精度，并且错误率并不可忽略。由于任何量子门的速度都不可能比实现它的控制脉冲更快，即使量子系统原则上允许超快运行，门的速度也会受到构建和传输精细的控制脉冲所需时间的限制。

2.3 控制处理器平面

控制处理器平面控制并发送一系列适当的量子门操作和测量(随后由控制和测量平面在量子数据平面上执行)。这些序列执行由主处理器提供的程序，实现量子算法。程序必须由软件工具堆栈针对量子层的特定功能进行定制。

控制处理器平面最重要和最具挑战性的任务之一是运行量子纠错算法。表面码是目前纠错的主要方法。需要进行大量的经典信息处理，以根据测量的综合结果计算纠错所需的量子操作，这种处理所需的时间可能会减慢量子计算机的运行速度。为大型量子机构建一个控制处理器平面是一个挑战，也是一个活跃的研究领域。

控制处理器平面将编译代码转换为控制和测量层的指令。因此，用户不会直接与控制处理器平面交互。相反，用户将与一台主机（主处理器）交互。该平面将附着在该计算机上，并起到加速执行一些应用程序的作用。

这种类型的架构在今天的计算机中得到了广泛的应用，从图形学到机器学习再到网络。一般与主机处理器有高带宽的连接，通常是通过共享访问主处理器的部分内存，它既可以用来传输控制处理器应该运行的程序，也可以用来传输运行过程中应该使用的数据。

2.4 主处理器

主处理器是一台经典的计算机，运行的是传统的操作系统。这个计算系统提供了用户期望从计算机系统中获得的所有软件开发工具和服务。

它将运行创建要在控制处理器上运行的应用程序所需的软件开发工具，这些工具与今天的经典计算机的控制工具不同，并提供量子应用程序在运行时可能需要的存储和网络服务。

将量子处理器连接到经典计算机上，可以使其利用所有的功能，而不需要完全从头开始。

- 比较量子计算与传统计算在硬件架构上的差异

3.1数据存储单元

传统计算：

传统计算机的数据存储单元是经典比特，其状态只能是 0 或 1。这些比特存储在如硬盘、内存等存储介质中。例如，硬盘是通过磁性材料的磁极方向来表示 0 和 1，内存则是利用电容的充电和放电状态来存储数据。[5]数据存储的位置相对固定，并且在某一时刻，一个经典比特只能处于一种确定的状态。

存储单元之间的通信主要通过电子线路，数据的传输是基于电信号的高低电平来代表 0 和 1。其连接方式在硬件设计完成后相对固定，信息传输遵循经典的电磁学原理。

量子计算：

量子计算的数据存储单元是量子比特（qubit）。量子比特可以处于 0 和 1 的叠加态，例如，一个量子比特可以表示为，其中，和是复数系数，表示处于和状态的概率幅。

量子比特的物理实现方式多样，包括超导电路、离子阱、量子点等。以超导量子比特为例，它是利用超导约瑟夫森结来实现量子比特的功能。由于量子比特处于叠加态，其存储的信息在某种程度上更加丰富，但同时也需要特殊的物理环境来维持这种叠加态，如极低温、低噪声等环境。[6]

量子比特之间的相互作用对于量子计算至关重要。在某些量子计算架构中，量子比特之间需要通过量子纠缠来实现协同计算，这种纠缠关系使得对一个量子比特的操作会影响到与之纠缠的其他量子比特，其连接和相互作用的方式比传统计算更为复杂。

3．2运算单元

传统计算：

传统计算机的运算单元主要是由逻辑门（如与门、或门、非门等）组成。这些逻辑门是基于半导体材料制作的电子元件，通过控制电子的流动来实现布尔逻辑运算。例如，与门只有当两个输入都为高电平时，输出才为高电平，否则输出为低电平。

运算单元的操作是确定性的，给定相同的输入，每次运算的结果都是相同的。运算速度主要受限于电子元件的开关速度和电路的延迟，随着半导体工艺的进步，传统计算机的运算速度不断提高，但仍然遵循经典的物理规律。

量子计算：

量子计算中的运算单元是量子门，它类似于传统计算中的逻辑门，但操作对象是量子比特。常见的量子门包括单量子比特门（如泡利门、哈达玛门等）和多量子比特门（如受控非门）。[7]量子门的操作是基于量子力学原理，例如哈达玛门可以将量子比特从态转换为的叠加态。

量子门操作的结果具有概率性，这是因为量子比特处于叠加态。当对量子比特进行测量时，其状态会塌缩到或，具体塌缩到哪种状态取决于量子比特在叠加态中的概率幅。而且，量子门操作需要在能够保持量子态相干性的环境下进行，对环境的要求极高。

3.3控制单元

传统计算：

传统计算机的控制单元主要负责协调计算机各部件的工作，如从内存中读取指令和数据，将运算结果写回内存等。它通过时钟信号来同步各个部件的操作，使得计算机能够按照预先编写的程序顺序执行指令。

控制单元设计相对成熟，基于冯诺依曼结构，通过指令计数器来确定下一条要执行的指令。控制单元的功能主要是译码和产生控制信号，以确保计算机系统的稳定运行。

量子计算：

量子计算的控制单元要复杂得多。它需要精确地控制量子比特的状态和量子门的操作。由于量子态的脆弱性，[8]控制单元必须能够在不破坏量子相干性的前提下发送控制信号。例如，在离子阱量子计算机中，控制单元需要通过精确的激光脉冲或微波信号来操纵离子的量子态。

量子计算的控制单元还需要处理量子纠错的问题。由于量子比特容易受到环境噪声的干扰而产生错误，控制单元需要运行量子纠错算法来纠正这些错误。这涉及到大量的经典信息处理，并且会对量子计算机的整体性能产生影响。[9]

3.4整体架构布局

传统计算：

遵循冯诺依曼架构，主要包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。数据和指令在存储器和运算器之间通过总线进行传输，整个系统的运行是基于电信号的顺序执行过程。这种架构使得传统计算机在处理复杂的逻辑任务和顺序性较强的任务时表现出色。

量子计算：

量子计算机的架构目前还在不断发展和完善中。除了上述提到的量子数据平面、控制和测量平面、控制处理器平面和主处理器等部分外，还需要考虑量子比特的物理实现、量子态的制备和维持、量子门的操作精度以及量子纠错等多个方面。[10]整体架构更注重量子态的利用和量子信息的处理，并且通常需要与经典计算机相结合，利用经典计算机的优势来弥补量子计算机在某些方面的不足。

- 曹善文。评述与展望：浅析量子计算发展进程. [计算机硬件技术]，[（TP38）]，[1]，[2004]。

- C. Figgatt, D. Maslov, K.A. Landsman, N.M. Linke, S. Debnath, and C. Monroe, 2017, Complete 3-qubit grover search on a programmable quantum computer, Nature Communications 8:1918.

- K.R. Brown, J. Kim and C. Monroe, 2016, Co-designing a scalable quantum computer with trapped atomic ions, npj Quantum Information 2:16034.

- J. Kim, S. Crain, C. Fang, J. Joseph, and P. Maunz, 2017, “Enabling Trapped Ion Quantum Computing with MEMS Technology,” pp. 1-2 in 2017 International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (OMN).

- 张辉，李永青。量子计算及其应用 [M]. 科学出版社，2018.

- 量子计算 (新型计算模式)_百科[EB/OL].https://m.baike.com/wiki/%E9%87%8F%E5%AD%90%E8%AE%A1%E7%AE%97/666741?baike_source=doubao,20241.

- D. P. DiVincenzo, 2000, The Physical Implementation of Quantum Computation, Fortschr. Phys. 48, 771.

- J.I. Cirac and P. Zoller, 1995, Quantum computations with cold Trapped ions, Physical Review Letters 74:4091.

- C. Monroe, D.M. Meekhof, B.E. King, W.M. Itano, and D.J. Wineland, 1995, Demonstration of a fundamental quantum logic gate, Physical Review Letters 75:4714.

- C. Monroe and J. Kim, 2013, Scaling the ion Trap quantum processor, Science 339:1164-1169.