实验7 -ASA的基本设置

目标

第 1 部分：验证连接并了解 ASA

第 2 部分：使用 CLI 配置基本 ASA 设置和接口安全级别

第3部分：使用 CLI 配置路由、地址转换和检查策略

所需资源

三台路由器

一台ASA

两台交换机

两台PC

实验拓扑图

验证连接并了解 ASA

首先进行地址规划，并给所有路由器配置路由。

IP 地址分配表

| 设备 | 接口 | IP 地址 | 子网掩码 | 默认网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.248. | 无 |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | 无 |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | 无 |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | 无 |
| R3 | S0/0/0 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | 无 |
|  | G0/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.0 | 无 |
| ASA | VLAN 1（inside） | 192.168.1.1 | 255.255.255.0. | 无 |
| PC-B | 网卡 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-C | 网卡 | 172.16.3.10 | 255.255.255.0 | 172.16.3.1 |

验证连接。

当所有路由器、PC均已配置，但未配置 ASA时，PC-C可以ping 通任何路由器接口。PC C无法ping通ASA、PC-B。

确定ASA版本、接口和许可证。

使用show version命令确定此ASA设备的各个方面。

确定文件系统和闪存的内容。

进入特权 EXEC 模式。密码尚未设置。提示输入密码时，按Enter。

使用show file system命令以显示ASA 文件系统并确定支持哪些前缀。

使用show flash: 或show disk0: 命令可显示闪存的内容。

使用CLI配置ASA设置和接口安全级别

配置主机名和域名。

将 ASA 主机名配置为CCNAS-ASA。

- ciscoasa(config)#hostname CCNAS-ASA

将域名配置为ccnasecurity.com。

- CCNAS-ASA(config)#domain-name ccnasecurity.com

配置启用模式密码。

使用enable password命令，将特权 EXEC 模式的密码更改为ciscoenpa55。

CCNAS-ASA(config)#enable password ciscoenpa55

设置日期和时间。

使用clock set命令手动设置日期和时间。

CCNAS-ASA(config)#clock set 08:10:25 Apr 1 2024

配置内部和外部接口。

此时先配置 VLAN 1（内部）和 VLAN 2（外部）接口。

配置内部网络 (192.168.1.0/24) 的逻辑VLAN 1 接口，将安全级别设为最高设置值 100。

CCNAS-ASA(config)#interface vlan 1

CCNAS-ASA(config-if)#nameif inside

CCNAS-ASA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

CCNAS-ASA(config-if)# security-level 100

配置外部网络 (209.165.200.224/29) 的逻辑VLAN 2 接口，将安全级别设为最低设置值 0，并启用 VLAN 2 接口。

CCNAS-ASA(config)# interface vlan 2

CCNAS-ASA(config-if)#nameif outside

CCNAS-ASA(config-if)#ip address 209.165.200.226 255.255.255.248

CCNAS-ASA(config-if)#security-level 0

可以使用以下验证命令检查您的配置：

1)使用命令可显示所有 ASA 接口的状态。

show ip interface brief。如果有任何物理或逻辑接口之前未配置为 up/up，请根据需要进行故障排除，然后再继续进行其他操作。

2)使用show ip address命令显示第 3 层 VLAN 接口的信息。

3)使用show switch vlan 命令可显示 ASA 上配置的内部和外部 VLAN，还可显示分配的端口。

测试与 ASA 的连接。

1）否能够从PC-B ping通ASA内部接口地址(192.168.1.1)？能，在 PC-B 的命令提示符中，输入ping 192.168.1.1（ASA 内部接口地址），屏幕显示 “Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255”，连续 4 次 ping 请求均成功响应，表明 PC-B 与 ASA 内部接口之间的连通性正常，内部网络的基础连接已建立。

2）从 PC-B ping  IP 地址为 209.165.200.226 的 VLAN 2（外部）接口。您是否能 ping 通此地址？

无法 ping 通。这是因为 ASA 默认的安全策略限制了内部网络对自身外部接口的直接访问，仅允许特定类型的流量或经过配置的访问规则才能通信，符合 ASA 的安全防护机制，验证了接口安全级别设置的初步效果。

使用 CLI 配置路由、地址转换和检查策略

配置 ASA 的静态默认路由。

在 ASA 外部接口上配置默认静态路由，使 ASA 能够到达外部网络。

使用route命令创建“全零”默认路由，将其与 ASA 外部接口关联，并指向 R1 G0/0 IP地址 (209.165.200.225) 作为最后选用网关。

CCNAS-ASA(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225

1）	发出show route命令验证该静态默认路由是否在ASA路由表中。

2）验证ASA是否能ping通R1的S0/0/0接口的IP地址 10.1.1.1？请截图说明。

使用PAT和网络对象配置地址转换。

创建网络对象inside-net，并使用subnet和nat命令向其分配属性。

CCNAS-ASA(config)# object network inside-net

CCNAS-ASA(config-network-object)# subnet 192.168.1.0 255.255.255.0

CCNAS-ASA(config-network-object)# nat (inside,outside) dynamic interface

CCNAS-ASA(config-network-object)# end

ASA将配置拆分为定义要转换的网络的对象部分和实际的nat命令参数。 它们出现在运行配置中的两个不同位置。使用show run命令显示NAT对象配置。

从 PC-B 尝试 ping IP 地址为 209.165.200.225 的 R1 G0/0 接口。 ping 操作是否会成功？请给出截图。

在 ASA 上发出show nat命令，查看已转换和未转换的命中数。请注意，在从 PC-B 发出的 ping 请求中，你得出什么结论，请结合相关截图说明。在练习这一部分的步骤3中，您将配置默认检查策略以允许ICMP。

修改默认 MPF 应用检查全局服务策略。

对于应用层检查和其他高级选项，可在ASA上使用思科MPF。

Packet Tracer ASA 设备默认情况下没有实施 MPF策略映射。作为修改，我们可以创建默认的策略映射，用于检查内部到外部的流量。正确配置后，只允许从内部发起的流量回到外部接口。您需要将ICMP 添加到检查列表中。

创建类映射、策略映射和服务映射。使用以下命令将 ICMP 流量检查添加到策略映射列表：

CCNAS-ASA(config)# class-map inspection_default

CCNAS-ASA(config-cmap)# match default-inspection-traffic

CCNAS-ASA(config-cmap)# exit

CCNAS-ASA(config)# policy-map global_policy

CCNAS-ASA(config-pmap)# class inspection_default

CCNAS-ASA(config-pmap-c)# inspect icmp

CCNAS-ASA(config-pmap-c)# exit

CCNAS-ASA(config)# service-policy global_policy global

从 PC-B 尝试 ping 通 IP 地址为 209.165.200.225 的 R1 G0/0 接口。 此时ping 操作是否会成功？为什么？

      - ping 操作成功。配置 MPF 策略并添加 ICMP 流量检查后，ASA 允许内部网络（PC-B）发起的 ICMP 请求数据包通过内部接口进入，经过 PAT 转换为外部接口 IP 地址后发送到外部网络（R1 的 G0/0 接口），同时 ASA 会跟踪该 ICMP 会话，当外部网络返回 ICMP 响应数据包时，能正确识别并转发回内部网络的 PC-B，从而实现了 ICMP 流量的正常传输，验证了 MPF 应用检查策略配置的有效性。

- 实验过程中遇到的问题及解决办法

- 在配置 ASA 的 VLAN 接口后，执行show ip interface brief命令发现 VLAN 2 接口状态为 “down/down”，无法正常使用。解决问题:解决办法：重新插拔交换机与 ASA Ethernet0/0 接口之间的网线，确保物理连接牢固；然后在 ASA 的全局配置模式下，执行interface Ethernet0/0命令进入该物理接口配置模式，输入switchport access vlan 2命令将 Ethernet0/0 接口明确关联到 VLAN 2；再次执行show ip interface brief命令，VLAN 2 接口状态变为 “up/up”，问题解决。

- 配置静态默认路由后，在 ASA 上 ping R1 的 S0/0/0 接口（10.1.1.1）时，出现 “% Destination unreachable; gateway or host down” 错误提示，ping 失败。解决办法：登录 R1，进入全局配置模式，执行interface G0/0命令进入该接口配置模式，输入ip address 209.165.200.225 255.255.255.248命令修正 IP 地址；回到 ASA，再次执行ping 209.165.200.225命令，成功 ping 通 R1 的 G0/0 接口，随后 ping R1 的 S0/0/0 接口（10.1.1.1）也成功响应，问题解决。

在此处输入您的答案。

文档结尾