实验3 - Wireshark 简介

Mininet 拓扑

目标

第 1 部分：安装和验证 Mininet 拓扑

第 2 部分：在 Wireshark 中捕获和分析 ICMP 数据

背景/场景

CyberOps 虚拟机包含一个 Python 脚本，运行该脚本时，它会设置并配置上图中所示的设备。然后，您便可以访问您的一台虚拟机内的四台主机、一台交换机和一个路由器。这样，您就可以模拟各种网络协议和服务，而无需配置物理设备网络。例如，在此实验中，您将在 Mininet 拓扑中的两台主机之间使用 ping 命令，并使用 Wireshark 捕获这些 ping。

Wireshark 是一款协议分析仪软件，即“数据包嗅探器”应用，适用于网络故障排除、分析、软件和协议开发以及教学。当数据流在网络中传输时，嗅探器可以“捕获”每个协议数据单元 (PDU)，并根据适当的 RFC 或其他规范对其内容进行解码和分析。

对于每一个在网络中进行数据分析和故障排除的人来说，Wireshark 都是一个有用的工具。您需要使用 Wireshark 来捕获 ICMP 数据包。

所需资源

CyberOps 工作站虚拟机

说明

安装和验证 Mininet 拓扑

在此部分中，您将使用 Python 脚本在 CyberOps 虚拟机中设置 Mininet 拓扑。然后，您需要记录 H1 和 H2 的 IP 地址和 MAC 地址。

验证 PC 的接口地址。

启动并登录您在之前的实验中使用以下凭证安装的 CyberOps Workstation：

用户名：analyst	 密码：cyberops

运行 Python 脚本以安装 Mininet 拓扑。

打开终端仿真程序以启动 Mininet，并在提示符后输入以下命令。系统提示时，输入 cyberops 作为密码。

[analyst@secOps ~]$ sudo ~/lab.support.files/scripts/cyberops_topo.py

[sudo] password for analyst:

记录 H1 和 H2 的 IP 地址和 MAC 地址。

    - 在 mininet 提示符后，启动主机 H1 和 H2 上的终端窗口。这将为这些主机打开单独的窗口。每台主机都将有单独的网络配置，包括唯一的 IP 地址和 MAC 地址。

*** 启动 CLI：

mininet> xterm H1

mininet> xterm H2

    - 在 Node: H1 上的提示符后，输入 ip address 以验证 IPv4 地址并记录 MAC 地址。对 Node: H2 执行相同的操作。下面突出显示了 IPv4 地址和 MAC 地址以供参考。

[root@secOps analyst]# ip address

<output omitted>

2: H1-eth0@if3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

link/ether ba:d4:1d:7b:f3:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0

inet 10.0.0.11/24 brd 10.0.0.255 scope global H1-eth0

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 fe80::b8d4:1dff:fe7b:f361/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

| 主机-接口 | IP 地址 | MAC 地址 |
| --- | --- | --- |
| H1-eth0 | 10.0.0.11/24 | 8a:b4:55:83:dd:ef |
| H2-eth0 | 10.0.0.12/24 | 62:10:7c:67:2b:99 |

在 Wireshark 中捕获和分析 ICMP 数据

在此部分，您需要在 Mininet 中的两台主机之间进行 ping 操作，并在 Wireshark 中捕获 ICMP 请求和应答。您还将查看已捕获的 PDU 内是否存在特定信息。这种分析应有助于阐明数据包报头如何用于将数据传输到目的地。

检查同一 LAN 上捕获的数据。

在此步骤中，您需要研究团队成员 PC 的 ping 请求生成的数据。Wireshark 分三部分显示：

顶部部分显示捕获的 PDU 帧的列表，以及列出的 IP 数据包信息的摘要。

中间部分列出屏幕顶部部分中所选择的帧的 PDU 信息，并按协议层拆分捕获的 PDU 帧。

底部部分显示每层的原始数据。原始数据同时以十六进制和十进制形式显示。

在 Node: H1 上，输入 wireshark & 以启动 Wireshark（在此实验中，弹出警告无关紧要）。点击 OK 继续。

[root@secOps]# wireshark &

[1] 1552

[root@secOps ~]#

** (wireshark:1552): WARNING **: Couldn't connect to accessibility bus: Failed to connect to socket /tmp/dbus-f0dFz9baYA: Connection refused

Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.

在 Wireshark 窗口的 Capture（捕获）标题下，选择 H1-eth0 接口。点击 Start（开始）捕获数据流量。

在 Node: H1 上，如有必要，按 Enter 键以获取提示。然后键入 ping-c 5 10.0.0.12，对 H2 执行五次 ping 操作。命令选项 -c 指定 ping 操作的次数或数量。5 指定应发送五次 ping。所有 ping 操作均会成功。

[root@secOps analyst]# ping -c 5 10.0.0.12

导航到 Wireshark 窗口，点击 Stop（停止）以停止数据包捕获。

可以应用过滤器，只显示关注的流量。

在 Filter（过滤器）字段中键入 icmp，然后点击 Apply（应用）。

如有必要，点击 Wireshark 顶部部分的第一个 ICMP 请求 PDU 帧。请注意，“源”列有 H1 的 IP 地址，“目的地”列有 H2 的 IP 地址。

仍然在顶部部分选中此 PDU 帧，导航至中间部分。点击“Ethernet II”行左侧的箭头，查看目的 MAC 地址和源 MAC 地址。

问题：

源 MAC 地址是否与 H1 的接口匹配？

匹配，Wireshark 中 ICMP 请求帧的源 MAC（8a:b4:55:83:dd:ef）与 H1-eth0 的 MAC 一致。

Wireshark 中的目的 MAC 地址是否与 H2 的 MAC 地址匹配？

匹配，Wireshark 中 ICMP 请求帧的目的 MAC（62:10:7c:67:2b:99）与 H2-eth0 的 MAC 一致。

注意：在之前的已捕获 ICMP 请求示例中，ICMP 数据封装在 IPv4 数据包 PDU（IPv4 报头）内，然后该 PDU 会被封装到以太网 II 帧的 PDU（以太网 II 报头）中，以便在 LAN 上传输。

检查远程 LAN 上捕获的数据。

您将对远程主机（不在 LAN 中的主机）执行 ping 操作，并研究这些 ping 操作生成的数据。然后您将确定该数据与第 1 部分中研究的数据有何不同。

在 mininet 提示符后，启动主机 H4 和 R1 上的终端窗口。

mininet> xterm H4

mininet> xterm R1

在 Node: H4 上的提示符后，输入 ip address 以验证 IPv4 地址并记录 MAC 地址。对 Node: R1 执行相同的操作。

[root@secOps analyst]# ip address

| 主机-接口 | IP 地址 | MAC 地址 |
| --- | --- | --- |
| H4-eth0 | 172.16.0.40/12 | 5a:d7:09:d4:40:db |
| R1-eth1 | 10.0.0.1/24 | d2:0a:be:d3:24:4b |
| R1-eth2 | 172.16.0.1/12 | c6:77:42:4d:c6:64 |

依次选择 Capture（捕获）> Start（开始），在 H1 上开始新的 Wireshark 捕获。也可以点击 Start（开始）按钮，或键入 Ctrl-E 点击 Continue without Saving（继续但不保存）以开始新的捕获。

H4 是模拟的远程服务器。从 H1 对 H4 执行 ping 操作。该 ping 操作应该能够成功。

[root@secOps analyst]# ping -c 5 172.16.0.40

查看 Wireshark 中捕获的数据。检查您 ping 过的 IP 地址和 MAC 地址。请注意，MAC 地址用于 R1-eth1 接口。列出目的 IP 地址和 MAC 地址。

问题：

IP 地址：源 IP 为 10.0.0.11（H1-eth0），目的 IP 为 172.16.0.40（H4-eth0）

MAC 地址： 源 MAC 为 8a:b4:55:83:dd:ef（H1-eth0），目的 MAC 为 d2:0a:be:d3:24:4b（R1-eth1）

在主 CyberOps 虚拟机窗口中，输入 quit 以停止 Mininet。

mininet> quit

*** Stopping 0 controllers

*** Stopping 4 terms

*** Stopping 5 links

.....

*** Stopping 1 switches

s1

*** Stopping 5 hosts

H1 H2 H3 H4 R1

*** Done

要清除 Mininet 使用的所有进程，请在提示符后输入 sudo mn -c 命令。

analyst@secOps ~]$ sudo mn -c

[sudo] password for analyst:

*** Removing excess controllers/ofprotocols/ofdatapaths/pings/noxes

killall controller ofprotocol ofdatapath ping nox_core lt-nox_core ovs-openflowd ovs-controller udpbwtest mnexec ivs 2> /dev/null

killall -9 controller ofprotocol ofdatapath ping nox_core lt-nox_core ovs-openflowd ovs-controller udpbwtest mnexec ivs 2> /dev/null

pkill -9 -f "sudo mnexec"

*** Removing junk from /tmp

rm -f /tmp/vconn* /tmp/vlogs* /tmp/*.out /tmp/*.log

*** Removing old X11 tunnels

*** Removing excess kernel datapaths

ps ax | egrep -o 'dp[0-9]+' | sed 's/dp/nl:/'

*** Removing OVS datapaths

ovs-vsctl --timeout=1 list-br

ovs-vsctl --timeout=1 list-br

*** Removing all links of the pattern foo-ethX

ip link show | egrep -o '([-_.[:alnum:]]+-eth[[:digit:]]+)'

ip link show

*** Killing stale mininet node processes

pkill -9 -f mininet:

*** Shutting down stale tunnels

pkill -9 -f Tunnel=Ethernet

pkill -9 -f .ssh/mn

rm -f ~/.ssh/mn/*

*** Cleanup complete.

文档结尾