实验9 -中小企业园区网络的构建

实验目标

1．通过在防火墙上配置NAT转换，掌握NAT转换工作原理

2．熟悉并掌握ACL在防火墙上的配置过程，了解ACL在不同区域的in和out

3．在内网以及防火墙上配置动态路由，是网络中的设备可以连通

4．掌握为防火墙不同端口划分区域的方法

实验背景

一企业计划建设自己的企业园区网络，希望通过这个新建的网络，提供一个安全、可靠、可扩展、高效的网络环境，使企业内能够方便快捷的实现网络资源共享、全网接入Internet等目标，同时实现公司内部的信息保密隔离，以及对公网的安全访问。为了确保这些关键应用系统的正常运行、安全和发展。

随着计算机网络得发展，计算机网络安全变成一个焦点，为了更好的保护企业内部网络安全，前后依次出现了很多设备，其中防火墙是一个重点设备，防火墙是一种访问控制技术，在某个机构的网络和不安全的网络之间设置障碍，从而控制非法组织对信息资源的非法访问。防火墙就是一个门槛，控制进出两个方向的通信。本项目将以防火墙为重点，通过对防火墙的相关配置，完成区域网络安全的建设。

项目需求

- 为了确保企业网的安全正常运行，利用防火墙实现企业网络安全：

防火墙实验NAT

- 配置ASA防火墙上的NAT规则，使得inside区能单向访问DMZ区和outside区，DMZ区和outside区能够互访。

防火墙ACLlist实验

- 使用access-list，控制各区域有选择地访问DMZ区内服务器，且仅可访问生产网服务器，内网之间也可以控制方向，外网段不能访问办公网。

防火墙DMZ区实验

- 1、划分inside（内网）、outside（外网）、dmz（安全区）三个区域。

- 2、内网可访问外网及dmz内服务器（web），外网可访问dmz内服务器（web）。

实验设备

- 一台思科防火墙5506

- 两个思科路由器4321

- 一个思科服务器

- 两台思科主机

实验原理

1．NAT转换

NAT(Network Address Translation，网络地址转换)是将一个地址映射到另一个地址域得标准方法。通常NAT是在用户私有地址域Internet公有地址直接进行转换，使得一个私有网络可以通过和发的IP连接到因特网。NAT工作过程如下：

（1）NAT客户端需要与Internet通信，并简述举报给NAT防火墙。

（2）NAT防火墙将数据包中的源端口和专用IP地址转换成自己端口号和公用IP地址得映射关系记录下来，一遍后续过程使用。

（3）Internet上得主机将回应发送给NAT防火墙得公用IP地址。

（4）NAT防火墙将所收到得数据包的目的端口号和公用IP地址根据映射关系转换成客户机的端口号和专用IP地址发给客户端。

2．防火墙

“防火墙”是一种形象的说法，从其组织结构方面来看，防火墙主要包括安全操作系统、过滤器、网关、域名服务和函件处理等五个部分，其实它是一种由计算机硬件和软件组成的一个或一组系统 , 用于增强内部网络和 Internet 之间的访问控制。从狭义上来看，防火墙是安装了防火墙软件的主机或路由器系统；从广义上来看，防火墙还应该包括整个网络的安全策略和安全行为。防火墙是设置在被保护网络和外部网络之间的一道屏障，使内部网和互联网之间建立起一个安全网关（ security gateway ），从而防止发生不可预测的、具有潜在破坏性的侵入。它可以通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流，尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况，以此来实现网络的安全保护。具体来讲，防火墙主要功能包括过滤不安全的服务和非法化安全策略；有效记录 Internet 上的活动，管理进出网络的访问行为；限制暴露用户，封堵禁止的网络行为；是一个安全策略的检查站，对网络攻击进行探测和告警。

3．DMZ

一般网络分成内网和外网，也就是LAN和WAN,那么，当你有1台物理位置上的1台服务器，需要被外网访问，并且，也被内网访问的时候，那么，有两种方法，一种是放在LAN中，一种是放在DMZ。因为防火墙默认情况下，是为了保护内网的，所以，一般的策略是禁止外网访问内网，允许内网访问外网。但如果这个服务器能被外网所访问，那么，就意味着这个服务器已经处于不可信任的状态，那么，这个服务器就不能（主动）访问内网。所以，如果服务器放在内网（通过端口重定向让外网访问），一旦这个服务器被攻击，则内网将会处于非常不安全的状态。

但DMZ就是为了让外网能访问内部的资源，也就是这个服务器，而内网也能访问这个服务器，但这个服务器不能主动访问内网。DMZ就是为了让物理位置在内网，并且能被外网所访问的一个区域。

实验拓扑图

该实验将网络通过防火墙分为3个网段，包括inside，outside，dmz，其中inside区中网络地址为192.168.2.0，outside区网络地址为202.1.1.0，dmz区网络地址为192.168.1.0，内网通过路由器与防火墙得端口相连，外网通过路由器与防火墙的端口相连，dmz区设置一台服务器与防火墙的端口相连。

实验步骤

配置内网路由器R0

为路由器R0各个端口配置IP，端口g0/0/0分配192.168.2.1，用于连接防火墙inside端口，g0/0/1分配192.168.3.1，用于连接内网，为该两个网段配置动态路由，保证内网之间相互连通。具体代码如下：

Router>enable

Router#

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R0

R0 (config)#interface GigabitEthernet0/0/0

R0 (config-if)#no shutdown

R0 (config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

R0 (config-if)#exit

R0 (config)#interface GigabitEthernet0/0/1

R0 (config-if)#no shutdown

R0 (config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R0 (config-if)#exit

R0 (config)#router rip

R0 (config-router)#network 192.168.2.0

R0 (config-router)#network 192.168.3.0

R0 (config-router)#

配置外网路由器R1

为路由器R1各个端口配置IP，端口g0/0/0分配202.1.1.1，用于连接防火墙outside端口，g0/0/1分配202.1.2.1，用于连接外网，之后为该两个网段配置动态路由，保证外网之间相互连通。具体代码如下：

Router>enable

Router#

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

R1 (config)#interface GigabitEthernet0/0/0

R1 (config-if)#no shutdown

R1 (config-if)#ip address 202.1.1.1 255.255.255.0

R1 (config-if)#exit

R1 (config)#interface GigabitEthernet0/0/1

R1 (config-if)#ip address 202.1.2.1 255.255.255.0

R1 (config-if)#exit

R1 (config)#router rip

R1 (config-router)#network 202.1.1.0

R1 (config-router)#network 202.1.2.0

R1 (config-router)#

配置DMZ区服务器

为DMZ服务器分配IP 192.168.1.1，具体代码如下：

Server>enable

Server#configure terminal

Server(config)#hostname DMZ-Server

DMZ-Server(config)#interface GigabitEthernet0/0

DMZ-Server(config-if)#no shutdown

DMZ-Server(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

DMZ-Server(config-if)#exit

DMZ-Server(config)#ip default-gateway 192.168.1.254

DMZ-Server(config)#exit

DMZ-Server#write memory

防火墙端口区域划分

为防火墙的3个端口划分区域inside、dmz、outside，分配IP地址和安全级别。将端口g1/1划分为内网，分配IP 192.168.2.254，安全级别为100；将端口g1/2划分为外网，分配IP 202.1.1.254，安全级别为0；将端口g1/3划分为dmz区，分配IP 192.168.1.1，安全级别为0。具体代码如下：

ciscoasa>en

Password:

ciscoasa#enable

ciscoasa#conf t

ciscoasa(config)#int g1/1

ciscoasa(config-if)#nameif inside

ciscoasa(config-if)#security-level 100

ciscoasa(config-if)#ip add 192.168.2.254 255.255.255.0

ciscoasa(config-if)#no shut

ciscoasa(config-if)#exit

ciscoasa(config)#

ciscoasa(config)#int g1/2

ciscoasa(config-if)#nameif outside

ciscoasa(config-if)#security-level 0

ciscoasa(config-if)#ip add 202.1.1.254

ciscoasa(config-if)#ip add 202.1.1.254 255.255.255.0

ciscoasa(config-if)#no shut

ciscoasa(config-if)#exit

ciscoasa(config)#

ciscoasa(config)#int g1/3

ciscoasa(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

ciscoasa(config-if)#nameif dmz

INFO: Security level for "dmz" set to 0 by default.

ciscoasa(config-if)#security-level 50

ciscoasa(config-if)#no shut

ciscoasa(config-if)#

ciscoasa#

配置NAT转换

由于防火墙的存在，当内网和dmz区访问外网的时候需要配置NAT转换才能访问。当内网访问外网的时候，将IP地址转换成202.1.1.10，当dmz区访问外网的时候，将IP地址转换成202.1.1.30。具体代码如下：

ciscoasa(config)#object network inside

ciscoasa(config-network-object)#subnet 192.168.2.0 255.255.255.0

ciscoasa(config-network-object)#nat (inside,outside) static ?

network-object mode commands/options:

A.B.C.D Mapped IP address

ciscoasa(config-network-object)#nat (inside,outside) static 202.1.1.10

ciscoasa(config-network-object)#exit

ciscoasa#conf t

ciscoasa(config)#object network dmz

ciscoasa(config-network-object)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0

ciscoasa(config-network-object)#nat (dmz,outside) static 202.1.1.30

ciscoasa(config-network-object)#exit

ciscoasa#

配置访问控制列表

为防止外网访问内网和dmz区，在防火墙上配置访问列表，允许IP从内网和dmz区进outside，拒绝outside区的IP进入dmz和outside区。具体代码如下：

ciscoasa(config)#access-list 102 permit ip any any

ciscoasa(config)#access-group 102 out int inside

ciscoasa(config)#access-group 102 out int dmz

ciscoasa(config)#access-group 102 in int outside

- 实验结果

未配置防火墙

inside ping ouside

- inside ping dzm

- dzm ping inside

dmz ping outside

outside ping inside

outside ping dmz

配置好防火墙

inside ping outside

inside ping dmz

dmz ping inside

outside ping dmz

outside ping inside

dmz ping outside

用show xlate命令显示结果并进行说明。

用show nat命令显示结果并进行说明。

- 实验过程中遇到的问题及解决办法

（1）问题一：配置路由器的时候显示配置冲突，导致配置失败

解决办法：是因为之前有人配置过，清空配置就能正常配置

（2）问题二：防火墙按照步骤配置后还是无效

解决办法：在配置防火墙的时候，需要给outside和inside也配置静态路由

ASA(config)#route inside 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ASA(config)#route outside 202.1.2.0 255.255.255.0 202.1.1.1

（3）问题三：DMZ 区域无法 ping 到 Inside 区域

解决办法：需要在防火墙上配置ACL，首先允许 DMZ 区域的 ICMP Echo 回复包通过防火墙，以确保 ping 请求可以得到回应。然后，配置 ACL 允许来自 DMZ 区域的 ICMP 流量访问 Inside 区域的网络。通过这些配置，可以确保 DMZ 区域和 Inside 区域之间的 ping 流量正常通信。