实验8 -防火墙NAT实验

目标

1．掌握思科ASA防火墙的NAT规则的基本原理

2．掌握常见的思科ASA防火墙的NAT规则的配置方法

实验原理

NAT 的主要功能之一是使专用 IP 网络能够连接到 Internet。NAT 将私有 IP 地址替换为公共 IP 地址，将内部专用网络中的私有地址转换为可在公共 Internet 上使用的合法、可路由的地址。通过这种方式，NAT 可以节省公有地址，因为它可以配置为至少仅向外界通告整个网络的一个公有地址。

ASA防火墙上NAT的基本原理与路由器上一样，它包括动态NAT、静态NAT、动态PAT和静态PAT四种类型。

所需资源

一台ASA

两台路由器

一台服务器

实验拓扑

实验步骤

连线。

按照上述拓扑图所示连接好设备。

规划网络。

在拓扑图上标识出来防火墙、路由器的接口及IP地址，标识出主机（测试机）的IP及PC编号，填好下面的表1。

表1 实验设备接口IP参考

| 设备端口 IP地址/前缀位数 | 设备端口 IP地址/前缀位数 |
| --- | --- |
| ASA：G1/1 192.168.1.254/24 | R2：G0/0 202.1.1.1/24 |
| ASA：G1/2 192.168.2.254/24 | R1：G0/0 192.168.2.1/24 |
| ASA：G1/3 202.1.1.254/24 | Server0 192.168.1.1/24 |

对路由器进行相关配置。

R1(config)#interface g0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254  //配置默认网关

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.254  //默认路由

R1(config)#exit

R2(config)#interface g0/0

R2(config-if)#ip address 202.1.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#ip default-gateway 202.1.1.254

R2(config-if)#exit

对ASA进行相关配置，配置端口IP地址及定义区域。

ciscoasa# conf t

ciscoasa(config)#hostname ASA

ASA(config)#interface g1/2

ASA(config-if)#nameif inside

ASA(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

ASA(config-if)#no shutdown

ASA(config-if)#exit

ASA(config)#interface g1/3

ASA(config-if)#nameif outside

ASA(config-if)#ip address 202.1.1.254 255.255.255.0

ASA(config-if)#no shutdown

ASA(config-if)#exit

ASA(config)#interface g1/1

ASA(config-if)#nameif dmz

ASA(config-if)#security-level 50

ASA(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

ASA(config-if)#no shutdown

ASA(config-if)#exit

动态PAT规则配置。

ASA(config)#object network inside  //定义内网地址对象名称

ASA(config-network-object)#subnet 192.168.2.0 255.255.255.0   //定义需要被转换的内网段

ASA(config-network-object)#exit

ASA#configure terminal

ASA(config)#object network inside

ASA(config-network-object)#nat (inside,outside) dynamic interface  //从inside到outside这个方向的地址访问时按照动态地址转换成interface地址

定义DMZ区的object。

ASA(config)#object network obj

ASA(config-network-object)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0

ASA(config-network-object)#exit

ASA#

将 ICMP 流量检查添加到策略映射列表。

ASA(config)# class-map inspection_default

ASA(config-cmap)# match default-inspection-traffic

ASA(config-cmap)# exit

ASA(config)# policy-map global_policy

ASA(config-pmap)# class inspection_default

ASA(config-pmap-c)# inspect icmp

ASA(config-pmap-c)# exit

ASA(config)# service-policy global_policy global

实验结果

1. 查看NAT转换规则并进行截图。

2. ping测试。

（1）R1 ping 202.1.1.1 和 192.168.1.1，均可ping通，截图说明。

（2）R2 ping 202.1.1.20 可ping通，但是ping 192.168.2.1和192.168.1.1 ping不通，截图说明。

（3）Server ping 202.1.1.1 可ping通，但ping不通192.168.2.1，截图说明.

3. 查看NAT转换情况。

（1）使用show xlate 命令显示转换槽内容。

（2）使用show nat 命令显示NAT转换内容。

- 实验过程中遇到的问题及解决办法

问题1：R1 ping R2 时提示 “Request timed out”，无法 ping 通。

原因：未配置 ICMP 流量检查策略，ASA 默认阻止 ICMP 响应流量返回 inside 区。

解决办法：重新配置 MPF 策略，在policy-map global_policy中添加inspect icmp命令，全局应用后重启 ping 测试。

问题2：show xlate命令无转换条目，动态 PAT 未生效。

原因：网络对象定义的网段与 R1 的实际网段不一致，或 NAT 转换方向配置错误。

解决办法：确认网络对象 “inside” 的子网为 192.168.2.0/24（与 R1 所在网段一致），NAT 规则的转换方向为(inside,outside)，重新配置后通过 R1 发起访问触发转换。

问题3：Server0 ping R1 失败，提示 “Destination unreachable”。

原因：DMZ 区与 inside 区之间无访问策略，ASA 默认阻止低安全级别区域访问高安全级别区域。

解决办法：若需实现 DMZ→inside 访问，需配置访问控制列表（ACL）允许 DMZ 区网段访问 inside 区网段，并关联到对应接口。